- Betriebsanweisung

gemäß § 14 GefStoffV	                           Datum:

- Arbeitsbereich

- Arbeitsplatz

- Tätigkeit

- Gefahrstoffbezeichnung

- IR 45 Indumaster® Strong

- Gefahren für Mensch und Umwelt

|  | R 38 Reizt die Haut. R 41 Gefahr ernster Augenschäden. |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

|  | Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel, Getränke oder Tabak aufbewahren. Hautkontakt und Berührung mit den Augen vermeiden. Schutzausrüstung: Schutzbrille und Schutzhandschuhe Kategorie III nach EN 374. Aerosole nicht einatmen. |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrfall

|  | Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten. Kleine Brände mit CO2- oder Pulverlöscher bzw. mit Wassersprühstrahl löschen. Wenn möglich mit viel Wasser verdünnen. Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Flüssigkeit sofort Vorgesetzten oder Betriebsleitung informieren. Nicht unverdünnt oder in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. |
| --- | --- |

Erste Hilfe

|  | Betroffene Haut gründlich mit Wasser waschen. Bei großflächigen Hautbenetzungen sofort mit der Notbrause spülen und benetzte Kleidung vorsichtig entfernen. Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen und Vorgesetzten verständigen. Nach betrieblicher Versorgung Augenarzt aufsuchen. Nach Verschlucken: Erbrechen möglichst verhindern. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. Arzt hinzuziehen bzw. aufsuchen. Nach Einatmen für Frischluft, Ruhe und Wärme sorgen. Gegebenenfalls Arzt verständigen. |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

|  | Verschüttete Flüssigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfälle in verschlossenen Gefäßen der zuständigen Stelle zur Entsorgung übergeben. Kleine Mengen dürfen mit Wasser verdünnt in die Kanalisation gelangen. Bemerkung: Weitere Informationen bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Die Betriebsanweisung muss mit betriebsspezifischen Erkenntnissen ergänzt werden. |
| --- | --- |